负 压 检 漏 仪

使

用

说

明

书

- 前言

- 首先在此感谢对公司产品信懒，为了保证本机器能正常运行，请认真阅读本操作维护手册。

- 使用前注意事项

- 首先请检查真空泵上电机型号、额定输出、相数、频率、电压与所要求是否一样

- 请确认产品在运输中有无损伤，螺丝螺帽有无松动,压力表有无破损

- 确认附件种类有无缺少

- 安装前的注意事项

- 1、 请确认使用的电压频率是否和铭牌记载的电压功率相同(尤其是以发动机供电时，更须注意频率和电压的变动）

- 2、请将负压检漏仪需放在牢固的水泥地上

- 操作方法

- 接通电源，（开机前设置好时间、压力、电器控制设置）打开水箱盖，向水箱内注入水箱容积的80%水，将被检测的物体放入水箱内，启动开关，当压力表上的数值达到0.04-0.05MPa时机器自动停止，待3-5分钟后如水箱中无气泡冒出则说明被检测物无泄漏，排气阀自动打开放气，此时可打开水箱盖将被测物体取出.，接着测试下一物体。全部结束后，打开箱体下的阀门，将水全问排出.

FM：无锡市海波干燥机械设备厂

Add：无锡市惠山区玉祁镇万里

TEL：0510-83330513   83331282

FAX：0510-83331350

Post Code：214183